### ИНСТРУКЦИЯ №43/08

по применению сильнощелочного пенного моющего средства «Алкадекс КП 25»

для санитарной обработки оборудования и помещений на предприятиях мясной промышленности

Инструкция разработана в лаборатории гигиены производства и микробиологии ГНУ Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии).

Авторы:

от ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии: зав. лабораторией гигиены производства и микробиологии, к.т.н. М.Ю. Минаев; ст.н.с., к.в.н. Рыбалтовский В.О.; м.н.с. Т.А. Фомина.

от ЗАО Центр Профилактики «Гигиена-Мед», Россия: Шанин А. А.

Инструкция предназначена для работников мясной отрасли при осуществлении процессов санитарной обработки (мойки) любых видов оборудования, инвентаря и тары, разрешенных для использования на предприятиях мясной промышленности.

Инструкция определяет методы и режимы применения моющего средства «Алкадекс КП 25», требования техники безопасности, технологический порядок санитарной обработки (мойки), методы контроля средства и концентрации его рабочих растворов, полноты отмыва его остаточных количеств с поверхностей обрабатываемых объектов.

Настоящая Инструкция (с одним приложением) является дополнением к действующей «Инструкции по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (М. 2003 г.)

### 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Жидкое сильнощелочное пенное моющее средство «Алкадекс КП 25» (далее по тексту моющее средство) производства ЗАО Центр Профилактики «Гигиена-Мед» (Россия) выпускается в соответствии с требованиями ТУ 2381-025-74666306-2007.

1.2.	Моющее средство «Алкадекс КП 25» представляет собой концентрированную прозрачную жидкость от светло- до темно-коричневого цвета со слабым запахом содержащихся в его составе поверхностно-активных веществ, хорошо смешивающуюся с водой в любых соотношениях. Плотность средства в концентрированном виде при 20°C составляет 1,316  0,026 г/см3. Значение pH 1%-го водного раствора находится в пределах 12,5  1,0 ед. Массовая доля содержащихся в моющем средстве щелочных компонентов в пересчете на едкий натр (NaOH), не менее 24%.

Моющее средство «Алкадекс КП 25» – сложный композиционный состав, включающий оптимизированную смесь поверхностно-активных веществ, комплекса щелочей, диспергирующих веществ, комплексообразователей, а также антикоррозионной добавки. В своем составе средство не содержит красителей и отдушек.

1.3.	Моющее средство «Алкадекс КП 25» предназначено для обработки (мойки) любых видов оборудования, инвентаря и тары, разрешенных для использования на предприятиях мясной промышленности. Для обработки (мойки) изделий из алюминия, легких и цветных металлов, а также луженых и оцинкованных материалов моющее средство не пригодно.

1.4.	Моющее средство биоразлагаемое, не горючее и не взрывоопасное, в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Не содержит фосфатов, агрессивных токсических веществ, растворителей. Не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами.

При отрицательных температурах возможно загущение или замерзание продукта, после размораживания в теплом помещении физико-химические и моющие свойства сохраняются.

Моющее средство обладает хорошими обезжиривающими и очищающими свойствами, удаляет застарелые прочные отложения, пригары, эффективно в жесткой воде, не повреждает поверхности из хромоникелевой стали, щелочестойких искусственных материалов, нержавеющей стали, керамики, пластмассы.

Срок годности моющего средства – 2 года со дня изготовления в закрытой таре предприятия-изготовителя при соблюдении условий хранения.

2.	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1.	Рабочие растворы моющего средства «Алкадекс КП 25» готовят в емкостях из щелочестойкого материала путем смешивания средства с водопроводной водой, температурой +20…+70°C.

При приготовлении рабочих растворов средства руководствуются расчетами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов моющего средства «Алкадекс КП 25».

| Требуемая концентрация, % (об.) по средству | Количество средства и воды в расчете на 10 л рабочего раствора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество средства, мл | Количество воды, мл |
| 1,0 | 100 | 9900 |
| 3,0 | 300 | 9700 |

3.	ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

Рабочие растворы средства используют строго в соответствии с действующей «Инструкцией по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (М. 2003 г.), т.е. после предварительной механической очистки и ополаскивания обрабатываемых объектов.

Моющее средство «Алкадекс КП 25» применимо в моющих установках низкого давления, пенных автоматах и при щеточной обработке.

Санитарная обработка оборудования, инвентаря, тары и полов в производственных помещениях.

Предварительно обрабатываемые поверхности подвергают механической очистке от остатков продукта, затем обрабатывают теплой водопроводной водой, после чего наносят на поверхность горячий рабочий раствор моющего средства в необходимой концентрации и с помощью щеток смывают с поверхности объектов имеющиеся на них загрязнения. Указанная обработка длится 10-20 мин. Концентрация рабочего раствора средства зависит от степени загрязнения обрабатываемой поверхности. Для сильно загрязненных объектов рекомендуется использовать 3,0% рабочий раствор и щеточный способ обработки. При регулярной санитарной обработке в течение смены рекомендуется использовать 1,0% рабочий раствор и пенный способ обработки, что снижает расход моющего средства.

Мелкие детали обрабатывают погружением в емкость с моющим раствором, выдерживают 10-15 мин., промывают с использованием ершей, затем сливают загрязненный моющий раствор, а детали и поверхность оборудования ополаскивают теплой или горячей водопроводной водой из шланга от остатков моющего раствора.

Для наиболее рационального расходования моющего средства конкретная концентрация, время выдержки и температура рабочего раствора подбирается экспериментально потребителем в зависимости от характера загрязнений, типа обрабатываемой поверхности и ограничений по времени промывки.

4.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

В РАБОЧИХ РАСТВОРАХ

Метод основан на определении содержания щелочных компонентов средства путем титрования раствором соляной кислоты.

4.1.	Для определения концентрации моющего средства «Алкадекс КП 25» применяются следующие оборудование и реактивы:

•	колба коническая Кн 1-250 по ГОСТ 25336-82;

•	бюретка 1-3-2-25-0,1 по ГОСТ 2925 1-91;

•	пипетка 1-2-2- 10 по ГОСТ 29227-91;

•	колба мерная 1(2)- 100-2 по ГОСТ 1770-74;

•	кислота соляная по ГОСТ 3118-77, раствор молярной концентрации 1 моль/дм3 (1 н), приготовленный по ГОСТ 25794.1-83;

•	фенолфталеин (индикатор), спиртовой раствор с массовой долей 0,1% приготовленный по ГОСТ 4919. 1-77;

•	метиловый оранжевый (индикатор), спиртовой раствор с массовой долей 0,1% приготовленный по ГОСТ 4919. 1-77;

•	спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 1 8300-87;

•	вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

4.2.	Концентрацию моющего средства «Алкадекс КП 25» в рабочем растворе Cр рассчитывают по формуле:

Cр=Cк⋅VрVк, где

Ск –	концентрация контрольного раствора моющего средства, %;

Vр –	объем 1 н раствора соляной кислоты, пошедшей на титрование 10 см3 рабочего раствора моющего средства, см3;

Vк –	объем 1 н раствора соляной кислоты, пошедшей на титрование 10 см3 контрольного раствора моющего средства, см3.

4.3.	Определение объема Vк контрольного раствора моющего средства «Алкадекс КП 25» (проводят для каждой новой партии средства).

Контрольный раствор готовят той концентрации, которая применяется при мойке. Для этого готовят контрольный раствор следующим образом: в мерную колбу на 100 см3 вносят 3 см3 концентрированного моющего средства и доводят дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу на 250 см3 пипеткой отмеряют 10 см3 контрольного раствора «Алкадекс КП 25» и титруют 1 н раствором соляной кислоты в присутствии индикатора фенолфталеина до обесцвечивания раствора или метилового оранжевого до появления розовой окраски. Количество соляной кислоты, см3, пошедшей на титрование, равно Vк.

4.4.	Для определения объема Vр в коническую колбу на 250 см3 отмеряют 10 см3 рабочего раствора и титруют 1 н раствором соляной кислоты в присутствии того же индикатора, который использовался при определении объема Vк.

Полученные результаты подставляют в формулу и производят вычисление концентрации рабочего раствора моющего средства «Алкадекс КП 25».

5.	ПРОВЕРКА ПОЛНОТЫ СМЫВАЕМОСТИ

Контроль на полноту ополаскивания основан на определении остаточной щелочи на поверхности, обработанной средством «Алкадекс КП 25». Присутствие или отсутствие остаточной щелочи проверяют с помощью индикаторной бумаги (лакмусовой или универсальной) или индикатора фенолфталеина.

Метод № 1

Сразу же после мойки к влажной поверхности участка, подвергавшегося обработке, прикладывают полоску индикаторной лакмусовой бумаги (марки красная или нейтральная) и плотно прижимают. Окрашивание лакмусовой бумаги в синий цвет говорит о наличии остаточной щелочи. При ее отсутствии цвет бумаги не изменяется.

Метод № 2

Сразу же после мойки к влажной поверхности участка, подвергавшегося обработке, прикладывают полоску универсальной индикаторной бумаги и плотно прижимают. При наличии остаточной щелочи бумага окрашивается в синий или сине-зеленый цвет, при отсутствии – остается желтой.

Метод № 3

В лабораторный стакан объемом 50 см3 со смывной водой добавляют 2-3 капли индикатора фенолфталеина, приготовленного по ГОСТ 4919.1-77. При наличии щелочи в воде фенолфталеин окрашивает воду в малиновый цвет, при отсутствии щелочи вода остается бесцветной.

6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1.	На каждом мясоперерабатывающем предприятии санитарную обработку оборудования и тары проводит специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщицы, мойщики, аппаратчики.

6.2.	К работе допускаются рабочие не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

6.3.	Приготовление рабочих растворов средства и все работы с ним необходимо проводить с защитой кожи рук – резиновые перчатки (ГОСТ 20010-93).

6.4.	При обработке поверхностей в помещениях способом протирания не требуются средства защиты органов дыхания. Работы можно проводить в присутствии людей.

6.5.	При обработке пенным способом следует использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания – универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки “В” (ГОСТ 17-269-71) или промышленный противогаз с патроном марки “В” и глаз – герметичными очками (ГОСТ 12.4.013-85).

6.6.	При проведении любых работ со средством следует избегать попадания его концентратов и рабочих растворов в глаза, рот и на кожу.

6.7.	При проведении всех работ следует соблюдать правила личной гигиены. После работы лицо и руки моют водой. Курить, пить и принимать пищу во время обработки строго воспрещается.

6.8.	В отделении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила мойки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку (см. приложение).

7.	МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

7.1.	При попадании моющего средства на кожные покровы необходимо смыть его большим количеством воды и смазать кожу смягчающим кремом. При необходимости обратиться к врачу.

7.2.	При несоблюдении мер предосторожности и при попадании моющего средства в глаза и на кожу возможно проявление местно-раздражающего действия в виде гиперемии и отека слизистой оболочки глаз, слезотечение. При попадании средства в глаза – промыть их под струей воды в течение 10-15 мин, при раздражении промыть раствором борной или аскорбиновой кислоты, обязательно обратиться к врачу-окулисту.

7.3.	При использовании средства пенным способом без защиты органов дыхания возможно раздражение органов дыхания и глаз (першение в горле, кашель, слезотечение), так как при применении некоторых типов пеногенераторов могут образовываться аэрозоли.

7.4.	При попадании средства или его растворов в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды с 15-20 измельченными таблетками активированного угля; желудок не промывать. Обратиться к врачу.

7.5.	При появлении признаков раздражения органов дыхания пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. При необходимости обратиться к врачу.

8.	УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Моющее средство «Алкадекс КП 25» хранят в соответствии с правилами хранения едких и (или) коррозионных веществ на складе, в плотно закрытой упаковке производителя при температуре +1…+30°C, местах, недоступных детям, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня. Следует не допускать длительного хранения средства при отрицательных температурах и перегрева.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ

Средства для пострадавших от кислот:

– бикарбонат натрия (сода пищевая) в порошке или в растворе;

– нашатырный спирт.

Средства для пострадавших от щелочей:

– лимонная кислота (порошок или раствор);

– борная кислота.

Средства для помощи от ожогов:

– синтомициновая эмульсия;

– стерильный бинт;

– стерильная вата;

– белый стрептоцид.

Прочие средства медицинской помощи:

– 30%-ный раствор сульфацила натрия;

– салол с белладонной;

– валидол;

– анальгин;

– капли Зеленина или валериановые капли;

– йод;

– марганцовокислый калий;

– перекись водорода;

– антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т.д.);

– активированный уголь.

Инструмент:

– шпатель;

– стеклянная палочка;

– пипетка;

– резиновый жгут;

– ножницы.