ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАТРАЦА – СЛАЙДЕРА «Легкое движение».

Матрац – слайдер предназначен для перемещения лежачих больных с одной поверхности на другую (кровать, каталка, операционный, манипуляционный стол и т.п.)

Слайдер делает перемещение больных легкой работой для медицинского персонала и создает комфорт и безопасность для пациентов.

В работе санитарки, медицинской сестры слайдер оказывает неоценимую услугу, особенно когда речь идет о пациентах, нуждающихся в специальном уходе.

Его легко сложить и потом опять применить для перемещения больных.

Выдерживает нагрузку 200 кг.

Поверхность, на которой лежит больной, должна быть ровной и жесткой. Высота зазора между каталкой и поверхностью может составлять до 15 см

Перемещение пациента лучше проводить вдвоем. Слайдер со свободной поверхности, на которую планируется переложить пациента, легким движением подсовывают под пациента, и, зафиксировав слайдер под пациентом, перемещют больного с некоторым усилием с помощью слайдера на другую поверхность.

ОБРАБОТКА СЛАЙДЕРА

Скользящий чехол непромокаем. Его можно протирать влажной тряпкой, можно стирать при температуре 60 °С, но не в стиральной машине.

Дезинфицировать (мыть) любым дезинфицирующим средством, не вызывающим коррозию синтетического полимера. Рекомендуются средства, не содержащие сильных окислителей (хлор, перекись) с моющим эффектом, например «Бриллиант» - раствор 0,5-2%, «Бриллиантовый свет» - раствор 0,15-3%, «Бриллиантовый рай» - раствор 0,1%-2% и в т.ч. содержащие спирты, например «Бриллиантовый спрей».

Доска в синтетической ткани также выдерживает любые щадящие дезсредства с моющим эффектом, в том числе на основе спиртов.

Нельзя тереть серую доску жесткой щеткой.

РАЗМЕР СЛАЙДЕРА: 170 см х 50 см